Алгоритм и техника измерения 
артериального давления с помощью 
ртутного  (со стрелкой) прибора:

- Убедиться, что мембрана фонендоскопа и трубки целы.

- Уложить руку в разогнутом положении. Освободить руку от одежды.

- На обнаженное плечо  наложить манжету на 2 – 3 см выше локтевого сгиба (одежда не должна сдавливать плечо выше манжеты). Между плечом и манжетой должен проходить 1 палец.

- Вставить фонендоскоп в уши и одной рукой поставить мембрану фонендоскопа на область локтевого сгиба (место нахождения плевой артерии).

- Проверить положение стрелки манометра относительно «0»-й отметки шкалы и другой рукой закрыть вентиль «груши», повернуть его вправо, этой же рукой нагнетать воздух в манжетку до исчезновения пульсации на лучевой артерии + 20-30 мм.рт.ст. (т.е. несколько выше предполагаемого АД).

- Выпускать воздух из манжеты со скоростью 2-3 мм.рт.ст. в 1 секунду, повернуть вентиль влево.

- Запомнить цифру появления первого удара пульсовой волны на шкале манометра соответствующую систолическому АД.

- Продолжить выпускать воздух из манжеты отметить величину диастолического давления, соответствующую ослаблению или полному исчезновению тонов Короткова.

- Выпустить весь воздух из манжетки и повторить процедуру через 1 – 2 минуты.

- Записать результат измерения.

Что означают цифры артериального давления?

- Большее значение (первая цифра) – «систолическое артериальное давление» отражает артериальное давление в момент сокращения сердца.

- Меньшее значение (вторая цифра) – «диастолическое артериальное давление» отражает артериальное давление в момент расслабления сердца, когда сердце отдыхает между ударами.

Техника измерения

артериального давления.

Памятка разработана кабинетом медицинской профилактики

БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ»

Показатели артериального давления, полученные в домашних условиях, представляют большую ценность для диагностики артериальной гипертензии и контроля эффективности проводимого лечения. Критерием артериальной гипертензии у взрослых является уровень артериального давления равный 140/90 мм рт.ст.

Какой тонометр лучше использовать?

Для самоконтроля артериального давления могут быть использованы традиционные тонометры со стрелочными манометрами, но в последние годы предпочтение отдается автоматическим и полуавтоматическим приборам для домашнего применения. Не следует пользоваться приборами, которые измеряют артериальное давление на запястье и пальцах кисти, поскольку их отличает низкая точность получаемых при этом значений артериального давления.

Для измерения АД имеет значение соблюдение следующих условий:

Измерение АД должно проводиться в тихой, спокойной и удобной обстановке при комфортной температуре, не раньше, чем  через 1 час после приема пищи, употребления кофе, прекращения  физических нагрузок, курения, пребывания на холоде.

Плечо пациента  должно быть освобождено от одежды, рука должна удобно лежать на столе (при измерении АД в положении сидя) или на кровати (при измерении АД в положении лёжа), ладонью кверху.

Перед измерением АД пациенту необходимо отдохнуть в течение 5 минут. Во время измерения пациент должен сидеть, опираясь на спинку стула, с расслабленными, не скрещенными ногами, не менять положения  и  не  разговаривать на протяжении всей процедуры измерения АД.

Необходимо правильно подобрать манжету, соответствующую окружности плеча пациента. Ширина внутренней (резиновой) камеры манжеты должна составлять, по крайней мере, 40% окружности плеча. Длина резиновой камеры манжеты должна покрывать от 80% до 100% окружности плеча. Плотность наложения манжеты определяется возможностью проведения одного пальца между манжетой и поверхностью плеча пациента.

Для оценки уровня АД на каждой руке следует выполнить не менее двух измерений с интервалом 1-2 минуты; при разнице более  5 мм рт.ст. производят одно дополнительное измерение; за конечное (регистрируемое) значение принимается среднее из двух последних измерений.

При первичном осмотре пациента следует измерить давление на обеих руках; в дальнейшем измерения проводят на той руке, где АД выше.